1 理想状态下的AC型五轴机床运动学建模

1.1 机床结构与坐标系定义

本文研究的五轴电火花铣削机床采用AC型配置。该机床包含X、Y、Z三个线性轴和A、C两个旋转轴。A轴安装于工作台转台上，绕机床坐标系X轴摆动，用于实现工件倾斜运动；C轴位于机床上方主轴端，绕局部Z轴旋转，用于实现电极绕自身轴线的回转运动。该构型将旋转功能分置于刀具侧与工件侧，在航空叶片类复杂曲面零件加工中具有工作空间大、刚性较好的优点。

机床运动链可分为电极侧与工件侧两条分支。电极侧依次经Y轴平移、X轴平移、Z轴平移、C轴旋转到达主轴及电极；工件侧经A轴旋转固定于机床基座。为便于后续推导，本文采用列向量齐次坐标描述空间点位姿，所有旋转和平移均统一写成齐次变换矩阵。本文采用固定机床坐标系约定，并规定齐次变换矩阵从右至左依次作用。

图1-1 AC型五轴电火花铣削机床结构示意图

1.2 机床多体系统拓扑结构

基于多体系统理论，可将该AC型五轴电火花铣削机床简化为具有2个分支的多体系统。其中一个是基座—电极分支，主要由机床基座、Y轴滑台、X轴滑台、Z轴滑台、C轴旋转头及主轴/电极组成；另一个是基座—工件分支，主要由机床基座、A轴摆台及工件组成。

依据多体系统理论中的命名规则，对机床主要零部件进行序号标定：机床基座为B0体；Y轴滑台为B1体；X轴滑台为B2体；Z轴滑台为B3体；C轴旋转头为B4体；主轴/电极为B5体；A轴摆台为B6体；工件为B7体。各体拓扑关系如图1-2所示。

图1-2 AC型五轴电火花铣削机床多体系统拓扑结构图

1.3 齐次变换矩阵的推导

齐次变换矩阵是描述刚体在三维空间中位姿变换的有效数学工具，可将旋转和平移统一表示为矩阵形式。本文所有带下标h的矩阵均表示齐次矩阵，其中h为homogeneous的缩写，用于区分齐次矩阵与普通三维旋转矩阵，避免后续矩阵乘法中出现维度混淆。基本平移变换矩阵定义如下，其中a、b、c分别为沿X、Y、Z方向的平移量。

Ta,b,c=100a010b001c0001

（1）

绕X轴旋转角度A的齐次旋转矩阵定义如下，其中A为A轴摆角。

Rx,hA=10000cosA−sinA00sinAcosA00001

（2）

绕Z轴旋转角度C的齐次旋转矩阵定义如下，其中C为C轴回转角。

Rz,hC=cosC−sinC00sinCcosC0000100001

（3）

对于AC型五轴机床，由于A轴位于工件侧，本文在建立相对运动学模型时，将工件侧A轴运动等效为局部坐标系相对于机床坐标系的绕X轴旋转变换。C轴为电极绕自身轴线的自转轴，在理想同轴条件下不改变电极轴线方向。为避免将机床固定坐标系下的线性轴坐标错误地随C轴旋转，本文将X、Y、Z直线轴位移作为机床坐标系下的平移变换，写在旋转变换链的左侧。因此，局部电极坐标系到机床坐标系的完整齐次变换矩阵可表示为：

TMP=TPx,Py,Pz Rx,hA T0,Dy,Dz Rz,hC

（4）

其中，TMP表示由局部电极坐标系到机床坐标系的齐次变换矩阵；Px、Py、Pz分别表示机床X、Y、Z直线轴坐标；Dy和Dz分别表示A轴与C轴之间沿Y、Z方向的结构偏置量；A表示A轴摆角；C表示C轴回转角。式（4）中各矩阵均为齐次矩阵，保证了运动链中旋转和平移变换的维度一致性。

组合旋转矩阵定义为A轴旋转与C轴旋转的乘积，其齐次形式为：

RhA,C=Rx,hARz,hC=cosC−sinC00cosAsinCcosAcosC−sinA0sinAsinCsinAcosCcosA00001

（5）

设线性轴位移向量、局部点坐标和完整变换后的点坐标分别为：

s=PxPyPz0,  r=rxryrz1,  t=txtytz1

（6a）

其中，s表示机床固定坐标系下的线性轴位移向量，其第四个元素为0，表示其为位移向量而非空间点；r表示局部电极坐标系中的点坐标，rx、ry、rz分别为该点在局部X、Y、Z方向上的坐标分量；t表示经姿态旋转、结构偏置和线性轴平移后得到的机床坐标系点坐标，tx、ty、tz分别为其三维坐标分量。

由A轴旋转引起的结构偏置项可写为齐次位移向量：

dA=Rx,hA0DyDz0=0DycosA−DzsinADysinA+DzcosA0

（6b）

其中，dA表示A轴转角作用后的结构偏置齐次位移向量。该向量第四个元素为0，表示其为位移向量而非空间点。

因此，局部点坐标经姿态旋转、结构偏置和线性轴平移后的机床坐标系点坐标可统一写为：

t=s+RhA,Cr+dA

（6c）

将式（5）和式（6b）代入式（6c），可得空间位置分量展开式：

tx=Px+rxcosC−rysinC

ty=Py+rxcosAsinC+rycosAcosC−rzsinA+DycosA−DzsinA

tz=Pz+rxsinAsinC+rysinAcosC+rzcosA+DysinA+DzcosA

（6d）

式（6d）给出了局部点坐标、旋转姿态角、结构偏置量和线性轴坐标共同决定的空间位置关系。对于主轴旋转中心等局部原点，取rx=ry=rz=0，则C轴自转不改变该点在机床坐标系中的位置，该结论与理想同轴C轴仅实现电极绕自身轴线回转的物理含义一致。

1.4 RTCP运动学方程推导与局限性分析

刀轴方向三维矢量用n表示，n为电极轴线在机床等效坐标系中的单位方向向量。为避免符号混淆，本文不再使用k同时表示向量名称和Z向分量，而将方向余弦记为nx、ny、nz，分别表示刀轴方向在X、Y、Z方向上的分量。由于本文采用齐次矩阵形式，先定义局部Z轴方向的齐次方向向量：

ez=0010

（7a）

其中，ez表示局部Z轴方向的齐次方向向量，其第四个元素为0，表示该向量只表征方向而不表征空间位置。

在理想模型中，C轴与电极轴线同轴，C轴旋转仅改变电极绕自身轴线的回转角，不改变电极轴线方向。因此，刀轴方向由组合旋转矩阵的第三列确定。其齐次方向向量可写为：

nh=nxnynz0=RhA,Cez=0−sinAcosA0

（7b）

其中，nh表示刀轴方向的齐次方向向量；n=nx,ny,nzT表示其三维形式；nx、ny、nz分别为刀轴方向在X、Y、Z方向上的方向余弦。刀轴方向矢量满足如下归一化条件：

nx2+ny2+nz2=1

（7c）

由式（7b）可得ny=−sinA、nz=cosA。因此，A轴角度可由四象限反正切函数反解为：

A=atan2−ny,nz

（8）

式（8）避免了反余弦函数在扩展摆角范围内可能产生的方向信息丢失问题，同时保留了ny分量的符号信息。若采用atan2nx2+ny2,nz，由于nx2+ny2=sinA，会丢失A轴正负方向信息。对于本文限定的A∈0∘,90∘，式（8）在该定义域内具有唯一解；若后续扩展到正负摆角行程，式（8）仍能保留方向符号信息。由于理想模型中C轴不改变刀轴方向，C角不能由刀轴矢量单独反求，应由工艺路径规划确定。

RTCP的核心功能是在旋转轴运动时保持电极端面中心点相对于工件的位置不变。设电极从主轴旋转中心沿局部负Z方向伸出，电极长度为L，则电极端面中心点与机床旋转中心之间的齐次坐标关系为：

Ptip=Pmachine−LRhA,Cez

（9a）

其中，Ptip表示电极端面中心点的齐次坐标；Pmachine表示机床旋转中心的齐次坐标；L表示电极长度；RhA,Cez表示电极轴线方向在机床坐标系中的齐次方向向量。

当已知电极端面中心目标位置时，可由式（9a）反推出机床旋转中心位置：

Pmachine=Ptip+LRhA,Cez

（9b）

给定电极端面中心的编程目标点。若原始编程点定义在工件坐标系中，应先根据工件坐标系到机床坐标系的标定关系转换为机床等效坐标系下的目标点。下文用Q表示已经完成坐标统一后的电极端面中心目标点，其齐次坐标定义为：

Q=QxQyQz1

（10a）

其中，Q表示机床等效坐标系中的电极端面中心编程目标点；Qx、Qy、Qz分别表示该目标点在X、Y、Z方向上的坐标分量。若使用工件坐标系下的原始编程点QW，则应先通过工件到机床的坐标变换得到Q，不能将工件坐标系坐标与机床坐标系下的线性轴坐标直接相加。

根据电极沿局部负Z方向伸出的几何关系，编程刀尖点、线性轴坐标、电极长度和偏置项之间满足：

Q=s+dA−LRhA,Cez

（10b）

式（10b）中，s为机床X、Y、Z直线轴位移向量；dA为A轴作用后的结构偏置向量；LRhA,Cez为电极长度在机床坐标系中的方向补偿向量。该式将局部电极长度方向先通过RhA,C旋转到机床坐标系，再与其他机床坐标系量相加，从而避免局部坐标量与机床坐标量混用。

由式（10b）移项，可得线性轴逆运动学解：

s=Q−dA+LRhA,Cez

（10c）

式（10c）中，第一项Q为统一到机床等效坐标系后的编程目标点，第二项−dA为结构偏置反向补偿项，第三项LRhA,Cez为电极长度方向补偿项。需要注意的是，长度补偿项必须写为LRhA,Cez，而不能写为Lez直接与机床坐标系量相加，否则会造成局部坐标系与机床坐标系混用。

为便于展开，定义偏置修正后的目标点为Q′：

Q′=Q−dA=QxQy−DycosA+DzsinAQz−DysinA−DzcosA1

（10d）

其中，Q′表示扣除A轴结构偏置后的机床等效目标点。将式（6b）、式（7b）和式（10d）代入式（10c），可得线性轴坐标分量：

Px=Qx

Py=Qy−DycosA+DzsinA−LsinA

Pz=Qz−DysinA−DzcosA+LcosA

（10e）

式（10e）即为理想状态下AC型五轴机床的RTCP逆运动学方程。该式同时考虑了A轴姿态变换、结构偏置量和电极长度补偿。在理想同轴模型中，RhA,Cez与C角无关，因此式（10e）中不出现C角项；C角只表示电极绕自身轴线的回转角，应由工艺路径规划确定。若考虑C轴偏心、安装误差或电极偏摆，则需要在式（10b）和式（10c）中增加与C角相关的附加位置补偿项。

当旋转轴从初始姿态运动到目标姿态时，若保持电极端面中心点位置不变，线性轴需要施加补偿量。设初始姿态下A轴和C轴角度分别为A1、C1，目标姿态下A轴和C轴角度分别为A2、C2。若仅考察旋转姿态变化引起的相对RTCP补偿分量，并忽略编程点绝对坐标对完整逆运动学解的影响，则该补偿量可由电极长度方向变化项和结构偏置变化项组成，定义为：

ΔsRTCP=LRhA2,C2−RhA1,C1ez−dA2−dA1

（11a）

其中，ΔsRTCP表示相对RTCP补偿量的齐次位移向量；dA1表示初始姿态下的结构偏置向量；dA2表示目标姿态下的结构偏置向量；A1、C1、A2、C2的含义如上所述。ΔsRTCP的齐次形式为：

ΔsRTCP=ΔPxΔPyΔPz0

（11b）

其中，ΔPx、ΔPy、ΔPz分别表示X、Y、Z直线轴的相对RTCP补偿分量。由式（7b）和式（6b）展开可得各轴补偿量。理想情况下，C轴与电极轴线同轴且无偏心误差，因此C轴旋转不改变刀轴方向，X轴补偿量为：

ΔPx=0

（11c）

Y轴补偿量为：

ΔPy=L−sinA2+sinA1−DycosA2−cosA1+DzsinA2−sinA1

（11d）

Z轴补偿量为：

ΔPz=LcosA2−cosA1−DysinA2−sinA1−DzcosA2−cosA1

（11e）

式（11a）中的第一项表示电极长度方向变化引起的相对补偿量，第二项表示结构偏置变化引起的反向补偿量。该式描述的是相对RTCP补偿分量，而不是完整直线轴坐标差。若需要计算完整直线轴目标坐标，应使用式（10c）或式（10e）分别求解初始姿态和目标姿态下的s，再作差得到完整直线轴坐标变化量。由于本文理想模型假设C轴与电极轴线同轴，RhA,Cez与C轴角度无关，因此式（11a）展开后不出现C1、C2项。若考虑C轴偏心、安装误差或电极偏摆，则需要在补偿方程中增加与C轴角度相关的附加补偿项。

上述理想RTCP算法默认电极长度L在加工过程中保持恒定。然而，在五轴电火花铣削过程中，电极会因放电热蚀除而持续损耗，导致实际电极长度随时间变化。由于RTCP补偿量与电极长度直接相关，若仍按恒定电极长度进行补偿，将产生随加工时间累积的系统性定位误差，最终造成加工精度下降。这一局限性是后续建立动态电极损耗模型并引入时变电极长度补偿的理论基础。